第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：高氯酸锂

化学品英文名：lithium perchlorate

企业名称：天津市鑫源化工有限公司

企业地址：天津市西青区王稳庄镇大侯庄村

邮    编:300383

联系电话：022-23994837

电子邮件地址：xy@tj-xinyuanchem.com

企业应急电话：022-23993501

国家化学事故应急咨询专线：0532-83889090

产品推荐及限制用途：用作固体火箭燃料、试剂

第二部分  危险性概述

- 紧急情况概述：可加剧燃烧：氧化剂

- GHS危险性类别：氧化性固体，类别2

- 标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险性说明：可加剧燃烧；氧化剂

防范说明：

预防措施：远离热源。远离衣物可燃物保存。采取一切预防措施，避免与可燃物混合。戴防护手套、防护眼睛、防护面罩。

事故响应：火灾时，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

安全储存：储存于阴凉、通风的库房

废弃处置：本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。

物理化学危险：与可燃物混合或急剧加热会发生爆炸。

健康危害：本品对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有刺激作用。

环境危害：对环境可能有害。

第三部分   组分/组成信息

√物质                   混合物

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS NO |
| --- | --- | --- |
| 高氯酸锂 | ≥99.5% | 7791-03-9 |

第四部分   急救措施

急救：

— 皮肤接触：立即脱去污染的衣着,用流动清水彻底冲洗。就医。

— 眼睛接触：立即分开眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

— 吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

— 食    入：漱口，饮水。就医。

第五部分    消防措施

特别危险性：与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。受热分解，放出氧气。

灭火方法和灭火剂：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项及防护措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。在火场中与可燃物混合会发生爆炸，消防人员须在有防爆掩蔽处操作。禁止用砂土压盖。

第六部分   泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶手套。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使水进入包装容器内。

环境保护措施：无资料

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

小量泄漏：用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器转移离泄漏区。大量泄漏：泄漏物回收后，用水冲洗泄漏区。

大量泄漏：泄漏物回收后，用水冲洗泄漏区。

第七部分   操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房内，库房温度不超过30摄氏度，相对湿度不超过80％。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃、可燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分    接触控制/个体防护

接触限值：无资料

生物限值：无资料

监测方法：空气中有毒物质测定法：未制定标准。生物监测检验方法：未制定标准。

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿隔绝式防毒服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分   理化特性

外观与性状：无色结晶，有潮解性。

| PH 值(指明浓度)：无意义 | 熔点/凝固点（℃）：236 |
| --- | --- |
| 沸点（℃）：430（分解） | 密度：无资料 |
| 相对蒸汽密度（空气=1）：无资料 | 相对密度（水=1）：2.43 |
| 燃烧热（kJ/mol）:无资料 | 饱和蒸气压（kPa）:无资料 |
| 临界压力（MPa）：无意义 | 临界温度（℃）：无资料 |
| 闪点（℃）：无意义 | n-辛醇/水分配系数：无资料 |
| 分解温度（℃）：430 | 引燃温度（℃）：无意义 |
| 爆炸下限【%（V/V）】：无意义 | 爆炸上限【%（V/V）】：无意义 |

第十部分   稳定性和反应性

稳定性：：稳定

禁配物：易燃或可燃物、活性金属粉末、硫、磷、肼。

避免接触的条件：受热

危险反应：与强还原剂、易燃或可燃物等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险

危险的分解产物：氯化物、氧化锂

第十一部分   毒理学资料

急性毒性:无资料

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料。

微生物致突变：无资料。

致癌性：无资料。

生殖毒性：无资料。

特异性靶器官系统毒性 -  一次接触：无资料。

特异性靶器官系统毒性 -  反复接触：无资料。

吸入危害：无资料。

第十二部分    生态学资料

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物积累性：无资料。

土壤中的迁移性：无资料。

第十三部分   废弃处置

废弃处置方法：

-产品：建议用安全掩埋法处置

-不洁的包装：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规

第十四部分  运输信息

联合国危险货物编号（UN号）1481

联合国运输名称：高氯酸锂

联合国危险性分类：5.1

包装类别：II类包装

包装标志：氧化剂

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

海洋污染物（是/否）：否

运输注意事项：运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

第十五部分   法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 20576-2006～GB20602-2006）。

《危险化学品名录》：列入。

《剧毒化学品名录》：未列入。

- 《易制爆化学品名录》 ：列入，将该物质华为氧化性固体，类别1。

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）：列入，将该物质划为第5.1类氧化性物质。

第十六部分    其他信息

最新修订版日期：2020年9 月1日

修改说明：本SDS按照《化学品安全技术说明书  内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准编制；由于目前国家尚未颁布化学品GHS分类目录，本SDS中化学品的GHS分类是企业根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB20576-2006~GB20602-2006）自行进行的分类，待国家化学品GHS分类目录颁布后再进行相应调整。

缩略语说明：

MAC：指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA：指以时间为权数规定的8小时工作日、40小时工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL：指在遵守PC-TWA前提下允许短时间（15分钟）接触的浓度。

TLV-C：瞬时亦不得超过的限值。是专门对某些物质如刺激性气体或以急性作用为主的物质规定的。

TLV-TWA：是指每日工作8小时或每周工作40小时的时间加权平均浓度，在此浓度下终身工作时间反复接触对几乎全部工人都不致产生不良效应。

TLV-STEL：是在保证遵守TLV-TWA的情况下，容许工人连续接触15min的最大浓度。此浓度在每个工作日中不得超过4次，且两次接触间隔至少60min。它是TLV-TWA的一个补充。

IARC：是指国际癌症研究所

RTECS：是指美国国家职业安全和健康研究所的化学物质毒性数据库

HSDB：是指美国国家医学图书馆的危险物质数据库

ACGIH：是指美国政府工业卫生学家会议

免责声明：

本SDS的信息仅适用于所指定的产品，除非特别声明，对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。本SDS的使用者，在特殊的适用条件下必须对该SDS的适用性作出独立判断。在特殊的适用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，本SDS的编写者将不负任何责任。